华中科技大学计算机学院

《计算机通信与网络》实验报告

姓名   梅朝瑞         班级  CS1609         学号 U201614758

| 项目 | Socket编程 （30%） | 数据可靠传输协议设计 （15%） | CPT组网 （15%） | 实验报告 （20%） | 平时成绩(20%) | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

教师评语：

教师签名：

给分日期：

目       录

实验一 Socket编程实验	1

1.1 环境	1

1.2 系统功能需求	1

1.3 系统设计	1

1.4 系统实现	2

1.5 系统测试及结果说明	2

1.6 其它需要说明的问题	5

实验二 数据可靠传输协议设计实验	6

2.1 环境	6

2.2 实验要求	6

2.3 协议的设计、验证及结果分析	6

2.4 其它需要说明的问题	11

实验三 基于CPT的组网实验	12

3.1 环境	12

3.2 实验要求	12

3.3 基本部分实验步骤说明及结果分析	14

3.4 综合部分实验设计、实验步骤及结果分析	20

3.5 其它需要说明的问题	23

心得体会与建议	24

4.1 心得体会	24

4.2 建议	24

- 实验一 Socket编程实验

1.1 环境

1.1.1 开发平台

（开发机器的硬件配置、系统软件组件、开发平台、使用的第三方组件）

AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor 3.20 GHz

Windows 10 专业版 Build 17763.195

Microsoft Visual C++ 2017

1.1.2 运行平台

AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor 3.20 GHz

Windows 10 专业版 Build 17763.195

1.2 系统功能需求

- 必须基于Socket编程，不能直接借用任何现成的组件。

- 提交实验设计报告和源代码；实验设计报告必须包括程序流程图，源代码必须加详细注释。

- 实验设计报告需提交纸质档和电子档，源代码、编译说明需提交电子档。

- 基于自己的实验设计报告，通过实验课的上机试验，将源代码编译成功，运行演示给实验指导教师检查。

编写一个支持多线程处理的Web服务器软件，要求如下：

第一级：

- 可配置Web服务器的监听地址、监听端口和虚拟路径。

- 能够单线程处理一个请求。当一个客户（浏览器,输入URL：http://127.0.0.1/index.html）连接时创建一个连接套接字；

- 从连接套接字接收http请求报文，并根据请求报文的确定用户请求的网页文件；

- 从服务器的文件系统获得请求的文件。 创建一个由请求的文件组成的http响应报文。（报文包含状态行+实体体）。

- 经TCP连接向请求的浏览器发送响应，浏览器可以正确显示网页的内容；

- 服务可以启动和关闭。

第二级：

- 支持多线程，能够针对每一个新的请求创建新的线程，每个客户请求启动一个线程为该客户服务；

- 在服务器端的屏幕上输出每一个请求的来源（IP地址、端口号和HTTP请求命令行）

- 支持一定的异常情况处理能力。

第三级：

- 能够传输包含多媒体（如图片）的网页给客户端，并能在客户端正确显示；

- 对于无法成功定位文件的请求，根据错误原因，作相应错误提示。

- 在服务器端的屏幕上能够输出对每一个请求处理的结果。

- 具备完成所需功能的基本图形用户界面（GUI），并具友好性

1.3 系统设计

系统中包含最为主要的server.cpp程序，主页index.html，报错使用的404.html，主页引用的资源HTML、css、images文件夹，以及数个用作单独测试的.jpg图片文件。

server.cpp中应引用winsock2.h进行编程，包含winsock初始化部分、监听socket创建和绑定部分、多线程工作部分、接收到客户端请求后的会话处理部分等。

1.4 系统实现

（说明你是如何实现系统的，包括但不限于技术关键及解决方案、关键功能的流程图）

在server.cpp中，使用winsock库和windows线程池（<thread>库）编程。

程序分为两个函数：main函数用于创建socket，建立与客户端的多线程会话连接；serverclient函数用于在会话中实际处理客户端的请求，即根据接收到报文的内容进行正则表达式匹配解析，提取有效信息并提供相应服务。

基本上，完成对两种对象文件的传输：html文件表示的网页和jpg文件表示的图片。

在寻找到匹配的文件后，通过缓冲区进行传输。

若未找到对应文件，则打开404.html页面进行提示。

1.5 系统测试及结果说明

图1-1 主页index.html

图1-2 请求主页的log

请求主页时，先建立连接，传输index.html。渲染过程中客户端请求index.html中包含的其他资源文件，即contents.htm、top.htm（这两个格式相同，一次性传了过去）、cover.jpg，一一对其进行传输。而最后有favicon.ico，不存在于资源文件夹中，报NOT FOUND。

图1-3 图片测试sanae.jpg

图1-4 请求sanae.jpg的log

图1-5报错提示页面404.html

图1-6 NOT FOUND错误信息

1.6 其它需要说明的问题

无

- 实验二 数据可靠传输协议设计实验

2.1 环境

AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor 3.20 GHz

Windows 10 专业版 Build 17763.195

Microsoft Visual C++ 2017

2.2 实验要求

可靠运输层协议实验只考虑单向传输，即：只有发送方发生数据报文，接收方仅仅 接收报文比给出确认报文。

要求实现具体协议时，指定编码报文序号的二进制位数（例如 3 位二进制编码报文 序号）以及窗口大小（例如大小为 4），报文段序号必须按照指定的二进制位数进行编码。

代码实现不需要基于 Socket  API，不需要利用多线程，不需要任何 UI 界面

本实验包括三个级别的内容，具体包括：

实现基于 GBN 的可靠传输协议；

实现基于 SR 的可靠传输协议；

在实现 GBN 协议的基础上，根据 TCP 的可靠数据传输机制（包括超时后只重传最早发送且没被确认的报文、快速重传）实现一个简化版的 TCP 协议。报文段格式、报文段序号编码方式和 GBN 协议一样保持不变，不考虑流量控制、拥塞控制，不需要估算 RTT 动态调整定时器 Timeout 参数。

2.3 协议的设计、验证及结果分析

2.3.1 GBN协议的设计、验证及结果分析

开始传输时，启动定时器。每次发送报文前，检查校验和是否正确。

若校验和正确，且确认序号在窗口中，则发送报文，关闭定时器。

若定时器时间到，则需要重发报文。重新启动发送方定时器并重发定时开始时传输的数据包。

即：发送方在发完一个数据帧后，连续发送若干个数据帧，即使在连续发送过程中收到了接收方发来的应答帧，也可以继续发送。且发送方在每发送完一个数据帧时都要设置超时定时器。只要在所设置的超时时间内仍收到确认帧，就要重发相应的数据帧。

图2-1 GBN单独执行测试

图2-2 check_win测试GBN

图2-3 测试结果

可以看出，GBN协议成功实现了稳定无误的传输。

2.3.2 SR协议的设计、验证及结果分析

当发送窗口未满时，SR协议为每个传输的分组设置一个定时器，一旦某个分组的定时器到时，则立刻发起重传。确认号ACK只定义完好接收的那一个分组的序号,并不反馈任何其他分组的信息。

图2-4 SR单独执行测试

图2-5 check_win测试SR

图2-6 测试结果

2.3.3 简单TCP/IP协议的设计、验证及结果分析

简单TCP中，引入快速重传，即接收到3个冗余ACK时，立刻按照该ACK重传报文。

当定时器超时后，重启定时器，重传最早发送且未被确认的报文。

图2-7 TCP单独执行测试

图2-8 check_win测试TCP

图2-9 测试结果

2.4 其它需要说明的问题

在main函数中，用注释的方式给出了三个协议的选择功能，编译前取消掉其中一个协议前的注释，即按该协议进行编译。

- 实验三 基于CPT的组网实验

3.1 环境

AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor 3.20 GHz

Windows 10 专业版 Build 17763.195

Cisco Packet Tracer 6.0.0.0045

3.2 实验要求

熟悉 Cisco Packet Tracer 仿真软件。

利用 Cisco Packet Tracer 仿真软件完成实验内容。

基本部分：

本部分实验为基础部分的实验，分为两项内容，每项实验内容在最终的评价中占比 30%，本部分实验将使用两张拓扑结构图配合完成实验，如图3-1和3-2所示：

图3-1 参考拓扑1

图3-2 参考拓扑2

第一项实验——IP 地址规划与 VLan 分配实验：

 使用仿真软件描述网络拓扑图 1.1。

 基本内容 1

- 将 PC1、PC2 设置在同一个网段，子网地址是：192.168.0.0/24;

- 将 PC3~PC8 设置在同一个网段，子网地址是：192.168.1.0/24;

- 配置路由器，使得两个子网的各 PC 机之间可以自由通信。

 基本内容 2

- 将 PC1、PC2 设置在同一个网段，子网地址是：192.168.0.0/24；

- 将 PC3、PC5、PC7 设置在同一个网段，子网地址是：192.168.1.0/24；

- 将 PC4、PC6、PC8 设置在同一个网段，子网地址是：192.168.2.0/24；

- 配置交换机 1、2、3、4，使得 PC1、PC2 属于 Vlan2，PC3、PC5、PC7 属于 Vlan3，PC4、PC6、PC8属于 Vlan4；

- 测试各 PC 之间的连通性，并结合所学理论知识进行分析；

- 配置路由器，使得拓扑图上的各 PC 机之间可以自由通信，结合所学理论对你的路由器配置过程进行详细说明。

第二项实验——路由配置实验

 使用仿真软件描述网络拓扑图 1.2

 基本内容 1

- 将 PC1 设置在 192.168.1.0/24 网段；

- 将 PC2 设置在 192.168.2.0/24 网段；

- 将 PC3 设置在 192.168.3.0/24 网段；

- 将 PC4 设置在 192.168.4.0/24 网段

- 设置路由器端口的 IP 地址

- 在路由器上配置 RIP 协议，使各 PC 机能互相访问

 基本内容 2

- 将 PC1 设置在 192.168.1.0/24 网段；

- 将 PC2 设置在 192.168.2.0/24 网段；

- 将 PC3 设置在 192.168.3.0/24 网段；

- 将 PC4 设置在 192.168.4.0/24 网段

- 设置路由器端口的 IP 地址

- 在路由器上配置 OSPF 协议，使各 PC 机能互相访问

 基本内容 3

- 在基本内容 1 或者 2 的基础上，对路由器 1 进行访问控制配置，使得 PC1 无法访问其它 PC，也不能被其它 PC 机访问。

- 在基本内容 1 或者 2 的基础上，对路由器 1 进行访问控制配置，使得 PC1 不能访问 PC2，但能访问其它 PC 机。

综合部分：

实验背景：

某学校申请了一个前缀为 211.69.4.0/22 的地址块，准备将整个学校连入网络。该学校有 4个学院，1个图书馆，3个学生宿舍。每个学院有 20 台主机，图书馆有 100 台主机，每个学生宿舍拥有 200 台主机。

组网需求：

- 图书馆能够无线上网

- 学院之间可以相互访问

- 学生宿舍之间可以相互访问

- 学院和学生宿舍之间不能相互访问

- 学院和学生宿舍皆可访问图书馆。

实验任务要求：

- 完成网络拓扑结构的设计并在仿真软件上进行绘制(要求具有足够但最少的设备，不需要考虑设备冗余备份的问题)

- 根据理论课的内容，对全网的 IP 地址进行合理的分配

- 在绘制的网络拓扑结构图上对各类设备进行配置，并测试是否满足组网需求，如有无法满足之处，请结合理论给出解释和说明

3.3 基本部分实验步骤说明及结果分析

3.3.1 IP地址规划与VLan分配实验的步骤及结果分析

在Cisco Packet Tracer中按照图3-1搭建出基本的网络拓扑图，如图3-3所示：

图3-3 IP地址规划实验拓扑图

设定路由器接口IP，左侧子网设为192.168.0.1，右侧子网设为192.168.1.1，均作为子网中其他主机的默认网关。

为两边子网内的主机设定IP，归入对应子网，子网掩码均为255.255.255.0。

至此，子网内部已经可以相互ping通。

图3-4 实验1子网内部ping

实现基本内容2时，更改右侧PC4,PC6,PC8的IP和默认网关即可。

下面进行VLAN设置。

在switch1上设置vlan2，将PC1和PC2以Access接入vlan2。

在switch2、3、4上设置vlan3、vlan4,将PC3，PC5，PC7以Access接入vlan3，PC4,PC6,PC8以Access接入vlan4。

将switch与switch之间、switch与router之间的所有连接类型设定为Trunk，选择所有VLAN。

为了使两个子网可以通过同一接口，下面需要进行子接口划分。

配置时，在路由器的命令行中输入以下命令：

Router(config)#  int fa0/1

Router (config-if)# no shutdown 
Router (config-if)# exit 
Router (config)#  int fa0/1.1 
Router (config-subif)# ip addr 192.168.1.1 255.255.255.0 
Router (config-subif)# exit 
Router (config)#  int fa0/1.2 
Router (config-subif)# ip addr 192.168.2.1  255.255.255.0 
Router (config-subif)# end

Router (config)#  int fa0/1
Router (config-if)# no shutdown

Router (config-if)# exit 
Router (config)#  int fa0/1.1
Router (config-if)# encap dot1q 3 
Router (config-if)# exit 
Router (config)#  int fa0/1.2
Router (config-if)# encap dot1q 4 
Router (config)# no shutdown

依照上面的方法，在左侧接口处也划分出一个子接口。配置完成后，路由器上显示的信息：

图3-5 路由器配置信息

至此，三个子网之间已经可以互相ping通。用PC2连接PC8：

图3-6 子网连通性测试

IP地址规划与VLAN分配实验完成。

    - 路由配置实验的步骤及结果分析

首先按照图3-2搭建基本网络拓扑图，如图3-7所示：

图3-7 路由配置实验拓扑图

为PC1、PC2、PC3、PC4设置IP地址和默认网关。

在路由器上设置接口IP作为默认网关。

在路由器上设置RIP协议（录入相连的子网网络号）。

完成后，至此各主机已可以连通。测试以PC2连接PC4：

图3-8 连通性测试

若使用OSPF路由协议，则需要使用命令行模式设置。

例如，对RouterA，进行如下的命令配置：

Router#conf t						//进入全局配置模式

Router(config)#router ospf 1			//选择ospf协议

Router(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

Router(config-router)#network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0

Router(config-router)#network 192.168.7.0 0.0.0.255 area 0

Router(config-router)#end

Router#copy run startup

在上述命令中，3-5行是为了将与路由器RouterA相连的各个子网加入OSPF协议中。

检测连通性，可确认连通成功。

下面进行访问控制。

对路由器Router A与PC1相连的端口fa0/0进行配置，使得fa0/0内的主机无法访问其他的网段。对RouterA进行命令行配置，配置命令如下：

Router#conf t

Router(config)#access-list 10 deny 192.168.1.0 0.0.0.255

Router1(config-if)#access-list 10 permit any

Router1(config-if)#interface fa0/0

Router1(config-if)#ip access-group 10 in

使用ACL进行访问控制配置，让PC1也不同能其他主机访问。对RouterA进行命令行配置，限制fa0/0端口处的out。配置命令如下：

Router#conf t

Router(config)#access-list 101 deny ip any 192.168.1.0 0.0.0.255

Router(config)#access-list 101 permit ip any any

Router1(config-if)#interface fa0/0

Router1(config-if)#ip access-group 101 out

至此，PC1已不能与其他主机通讯，如图3-9所示：

图3-9 ACL限制PC1通讯

要使PC1不能访问PC2，只需设置对PC2的限制即可：

Router#conf t

Router(config)#access-list 101 deny 192.168.1.1 0.0.0.255 192.168.2.1 0.0.0.255

Router1(config-if)#access-list 101 permit any

Router1(config-if)#interface fa0/0

Router1(config-if)#ip access-group 10 in

测试结果如图3-10：

图3-10 ACL限制PC1与PC2连接

至此，路由配置实验结束。

  - 综合部分实验设计、实验步骤及结果分析

    - 实验设计

为需求量为200的部门分配/25的网段，为需求量为100的部门分配/27的网段，即可满足需求。

另外，由于要求图书馆能支持无线上网，需要在图书馆子网中设置无线接入点和DHCP服务器。

设计基本拓扑图如下：

图3-11 综合实验拓扑图

    - 实验步骤

依照设计作出拓扑图。

对路由器端口进行IP配置，路由器间使用OSPF选路算法。

对四个学院使用4个VLAN，三个宿舍使用3个VLAN，图书馆另设一个VLAN，便于进行访问控制。

设置宿舍和学院网关路由器的ACL，使宿舍与学院不能互相访问。

配置图书馆的DHCP服务器和无线接入点（无加密），用搭载无线网卡的Laptop连接无线接入点。

    - 结果分析

测试宿舍区、学院区内部的连通性：

图3-12 宿舍内部连通性测试

图3-13 学院内部连通性测试

可以看到，宿舍区和学院区内部是可以相互连通的。

接下来尝试从学院区连接宿舍区：

图3-14 测试宿舍与学院连接

满足了宿舍区与学院区无法互联的要求。最后测试用图书馆无线接入的笔记本连接学院区：

图3-15 图书馆连接测试

连接成功，满足要求，至此综合实验结束。

3.5 其它需要说明的问题

无

- 心得体会与建议

4.1 心得体会

第一次和第三次实验内容都相当有意思，另一方面也相当实用。web服务器实验用基本的库构建了看似复杂的web服务器，让我体会到服务器的本质就是根据客户端请求提供相应服务（大多数情况下是传输某些文件）。组网综合实验简直将各种零散的网络知识都融会贯通到了一起，完成实验的成就感和知识的条理整合感都是很大的。

第二次实验虽然看起来非常硬核，好在后来发现提供了停等协议的范例，由此魔改出回退N步，选择重传和TCP就都简单了起来，最重要的是理解这几种协议的思想和特色功能，以及它们是为了解决什么问题而设定出来的。

4.2 建议

第三次实验是我遇到问题最大的一次，主要原因是关于VLAN、子接口和连接类型文档中在哪里都没有给出说明，走了很多弯路，直到读了前几年的学长的一份实验报告才知道了那些神秘的指令，解决了问题。

希望以后能把参考指令表的那部分写得更加详细，或者给出Cisco官网上的官方文档地址以便于查阅。